## UNIVERSITE IBA DER THIAM DE THIES

UFR SES

LMIOI / TD 1 réseau semestre 5  /2023-2024

Pr C THIAM / email cthiam@univ-thies.sn

Exercice 1

- Convertissez les adresses IP suivantes en binaire :
• 145.168.59.240 
• 192.1.16.255

- Trouvez la classe des adresses IP suivantes :
• 10000000. 00001010. 11011000. 00100111 
• 11101101. 10000011. 00001110. 01011111

- On utilise un réseau de masque 255.255.0.0

  - Combien d’hôtes pourrait-il y avoir dans ce réseau ? 3Convertissez l’adresses IP suivante en binaire : 145.32.59.24

  - Trouvez la classe des adresses IP suivantes :

  - 10000000. 00001010. 11011000. 00100111

  - 11101101. 10000011. 00001110. 01011111

- Une machine est configurée avec l'adresse IP 192.168.1.1 et un masque de réseau 255.255.255.0.

    - Donnez l'adresse du réseau

    - et l'adresse de diffusion sur ce réseau.

Exercice 2

Pour configurer l'interface d'un hôte qui doit se connecter à un réseau existant, on nous donne l'adresse 172.16.19.40/21.

  - Quel est le masque réseau de cette adresse ?

  - Combien de bits ont été réservés pour les sous-réseaux privés ?

Exercice 3

  - Convertissez l’adresses IP suivante en binaire : 145.32.59.24

  - Trouvez la classe des adresses IP suivantes :

  - 10000000. 00001010. 11011000. 00100111

  - 11101101. 10000011. 00001110. 01011111

- Une machine est configurée avec l'adresse IP 192.168.1.1 et un masque de réseau 255.255.255.0.

    - Donnez l'adresse du réseau

    - et l'adresse de diffusion sur ce réseau.

Exercice 4

Pour configurer l'interface d'un hôte qui doit se connecter à un réseau existant, on nous donne l'adresse 172.16.19.40/21.

  - Quel est le masque réseau de cette adresse ?

  - Combien de bits ont été réservés pour les sous-réseaux privés ?